Úloha 7: Měření na motorovém šlapadle

Postup měření:

- Šlapadlo odpojte ze sítě. Přepněte kanál 1 osciloskopu na nejvyšší napěťový rozsah (100 V/dílek), dále zkontrolujte, zda je sonda osciloskopu přepnuta do režimu 1:10. Připojte osciloskop mezi svorky 1 a 3  a změřte závislost výstupního napětí na frekvenci šlapání. Snažte se vždy udržovat konstantní napětí a přitom si měřte frekvenci šlapání. Doporučená napětí jsou 100, 200, 300 a 400 V.

- Připojte na snímací odpor, tj. mezi svorky 2 a 3 druhé šlapadlo (to bez síťového přívodu) a paralelně k němu připojte osciloskop s rozsahem 1V/dílek. Změřte napětí na snímacím odporu při zvolených nízkých otáčkách.

- Připojte osciloskop (opět s rozsahem 100 V/dílek) mezi svorky 1 a 3. Zapojte šlapadlo do sítě a změřte průběhy napětí na motoru pro nejméně čtyři různá nastavení regulátoru otáček (včetně maximálních a minimálních otáček). Tyto průběhy zakreslete a zaznamenejte si jejich časové i napěťové parametry. Pozn: Osciloskop umožňuje ukládání průběhů na flashdisk, který ovšem musí být formátován v systému FAT32. Na flashdisk se systémem NTFS osciloskop ukládat neumí.

- Odpojte šlapadlo ze sítě, poté přepojte osciloskop mezi svorky 2 a 3. Připojte opět šlapadlo k síti a zaznamenejte si průběh napětí na snímacím odporu (včetně časových a napěťových parametrů) pro jedny zvolené otáčky motoru.

Schéma zapojení měřící krabičky ke šlapadlu