Úloha 1 - Elektroterapie

Úkoly měření:

a) Podle českého či německého návodu se seznamte s uspořádáním univerzální elektroterapeutické jednotky NEUROTON 926

b) Připojte osciloskop na výstup přístroje a zakreslete průběhy a parametry těchto elektroterapeutických signálů:

- Faradic current

- middle frequency current – 8 kHz

- high voltage current

- TENS current

- ultra stimulation current

c) na přístroji NEUROTON 926 si změřte I-t křivku

d) Dobrovolníci si odzkouší jednotlivé elektroterapeutické proudy na svém těle. Demonstraci vždy provádějte postupným zvyšováním proudu od nulové hodnoty.

Postup měření:

Přístroj NEUROTON  generuje signál pouze tehdy, je-li na jeho výstupu připojena zátěž. Tu vytvoříme tak, že výstupní černé ploché elektrody vložíme do navlhčených oranžových kapes, které přiložíme na tkáň.